ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

________________№______

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ ПРАЦІ №  10

ДЛЯ ДВІРНИКА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До самостійної роботи двірником допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.

1.2. Двірнику не рідше одного разу в 6 місяців проводиться повторний інструктаж з охорони праці з перевіркою знань.

1.3. Характеристика основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- незадовільні метеорологічні умови;

- рухомий автотранспорт, машини, механізми;

- підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

- незахищений обірваний електричний дріт;

- недостатня освітленість робочої зони під час роботи в нічний час доби;

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхнях інструментів;

- отримання травми під час падіння на слизьких пішохідних доріжках і обледенілих сходах у зимовий період часу;

- токсична та подразнююча дія на органи дихання, шкіру та слизові оболонки хімічних речовин, що використовуються для дезинфекції об’єктів.

1.4. Двірник повинен бути забезпечений спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту (таблиця 1):

Таблиця 1

| Передбачені нормами спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту | Строк носіння (місяці) |
| --- | --- |
| Костюм | 12 |
| Берет | 12 |
| Напівчеревики | 12 |
| Рукавиці | 1 |
| Жилет сигнальний | 12 |
| На зовнішніх роботах взимку додатково: |  |
| Куртка утеплена | 36 |
| Штани утеплені | 36 |
| Валянки | 36 |
| Калоші гумові на валянки | 24 |
| Шапка | 24 |
| Рукавиці | 12 |

1.5. Двірник зобов’язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт;

- проходити у встановленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- пам’ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення вимог цих інструкцій розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке застосовується стягнення згідно з чинним законодавством;

- виконувати усі вказівки по дотриманню вимог охорони праці;

- виконувати роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не знаходитись на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

- про кожен нещасний випадок, що виник, аварію, пожежу та іншу подію, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, повідомити керівника виконавчого органу та відділ з питань праці; надати долікарську допомогу постраждалим і направити їх до медзакладу; зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих людей, і не приступати до роботи до усунення причин нещасного випадку чи аварії;

- не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать вимогам охорони праці;

- знати алгоритм дій в разі виявлення пожежі, аварійної ситуації;

- знати правила користування засобами пожежогасіння та прийоми гасіння пожеж;

- вивчати і вдосконалювати методи безпечної праці;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- дотримуватися виробничої і трудової дисципліни, вимог санітарних норм і правил, особистої гігієни;

- дотримуватись вимог охорони праці, викладених в цій інструкції;

- не палити і не користуватися відкритим вогнем біля колодязів (каналізаційних, газових тощо), біля приміщень, де знаходяться вогненебезпечні матеріали, біля сміттєвих баків;

- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.6. 3а порушення вимог цієї інструкції винні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи двірник повинен одягнути передбачені нормами спецодяг і спецвзуття.

2.2. Переконатися у справності інструменту та інвентарю:

- лопати та мітли повинні бути щільно насаджені на держак і міцно закріплені;

- ручки ручного інструменту повинні бути виготовлені з деревини твердих порід;

- поверхня ручок повинна бути рівною і гладкою, без наявності тріщин і сучків;

- прути мітли для прибирання території повинні бути пов’язані і міцно закріплені на держаку за допомогою в’язального дроту. Держак повинен мати довжину не більше 1,5 метра.

2.3. Оглянути закріплену за ним територію, визначити обсяг і вид робіт, впевнитися в тому, що всі колодязі закриті кришками, ями й траншеї огороджені, а на даній території немає гострих предметів, які стирчать із землі (дроти, арматура, велике бите скло тощо).

2.4. Оглянути територію на відсутність обривів повітряних ліній електропередач. При виявленні обірваного електропроводу негайно огородити небезпечне місце і повідомити про це керівнику виконавчого органу.

2.5. У темний час доби включити зовнішнє освітлення.

2.6. Оглянути територію на наявність транспорту.

2.7. Про всі виявлені недоліки негайно повідомити керівника виконавчого органу і до роботи до їх усунення не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Двірник має слідкувати за тим, щоб проїзди і проходи на території були вільними для руху, вирівняні, не мали вибоїн, ям і були достатньо освітлені в темний та нічний час.

3.2. Колодязі, ями і траншеї, які робляться для технічних потреб, мають бути закриті або загороджені, а проходи і проїзди біля них завжди чистими.

3.3. Користуватися тільки справною технікою, розсувною драбинкою, носилками, візком, тачкою та іншими пристроями.

3.4. Прибирання території біля працюючого обладнання виконувати тільки за наявності загорожі небезпечних зон.

3.5. Під час перевезення сміття візком не допускати розсипання сміття по території.

3.6. В зимовий час під час очищення території від снігу при посипанні піску проти обледеніння бути уважним, щоб не посковзнутися.

Своєчасно очищати від снігу і льоду щаблі сходів.

Забороняється посипати обледенілу поверхню території сіллю.

3.7. При появі бурульок на дахах будівель, огородити небезпечні ділянки і поінформувати про це керівника виконавчого органу.

3.8. Під час миття вікон з вулиці не ставати на підвіконня, а користуватися для цього спеціальною розсувною драбиною, а також підвісними колисками. Драбина має бути справною, мати щаблі, скріплені тятивами, а не прибиті цвяхами. Щаблі мають бути без тріщин і відколів, тятиви – мати верхні та нижні стяжні болти. На кінцях драбини мають бути гумові башмаки або загострені металеві наконечники, що запобігають ковзанню її по підлозі. Драбину необхідно випробувати на статичне навантаження.

3.9. Стежити, щоб в місцях, відведених для паління, були встановлені урни, ємності з водою і піском та були вивішені таблички з написом «Місце для паління».

3.10. Забороняється:

- робити прибирання під працюючим обладнанням або поблизу механізмів, які рухаються;

- зупиняти або пускати обладнання, а також витирати обладнання під час його роботи;

- залишати в проходах, проїздах, дверних прорізях тощо мітли, швабри та інші предмети;

- збирати в один ящик ганчірки, відходи дерева, папір та промаслене шмаття. Для кожного виду відходів має бути окремий ящик;

- збирати сміття в дерев’яні ящики;

- розводити вогнище для спалювання сміття;

- залишати робочий інвентар на території без нагляду;

- залишати сміття на проїжджій частині та на пішохідних тротуарах.

3.11. При завантажуванні сміття у контейнери, необхідно стояти за напрямом вітру, щоб сміття і пил не потрапляли в очі.

3.12. Не працювати поблизу кабелів, що знаходяться під напругою, біля оголених дротів і контактів. Якщо виявиться обірваний електропровід, не торкатися його, щоб не отримати удар електричним струмом.

3.13. Не збирати сміття, бите скло, шприци та інші гострі предмети незахищеними руками, застосовувати для цього віник і совок. Прибирання території проводити лише у рукавицях.

3.14. Не дозволяється змітати сміття та відходи у люки, отвори, канали і колодязі.

3.15. Якщо в зоні роботи двірника виконується інша робота (скидання снігу, збивання бурульок з дахів) і це місце не захищене, робота на цей час припиняється.

3.16. Проводити прибирання території стоячи обличчям до зустрічного транспорту та пильно стежити за світловими сигналами і рухом кожного автомобіля.

3.17. При появі на території транспорту припинити прибирання на час його проїзду.

3.18. Не дозволяється переносити i пересувати важкі речі, які перевищують встановлені граничні норми.

3.19. При прибиранні тротуарів двірник має слідкувати за тим, щоб не травмувати інструментом пішоходів.

3.20. Забороняється розкидати інструмент по тротуару. При перервах в роботі, а також при складанні ручного інструменту вила і граблі належить класти зубами донизу.

3.21. Не допускається перекидання снігу вручну на віддаль більше 3 м по горизонталі і через огорожу висотою більше 2 м.

3.22. В зимовий період двірник має бути максимально обережним при ходьбі по слизьким поверхням дороги, тротуару.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Робочий інвентар для прибирання, інструменти, драбини тощо прибрати у відведене для них місце.

4.2. Доповісти безпосередньому керівнику про всі недоліки, що мали місце під час роботи, та  про прийняті заходи для їх ліквідації.

4.3. Зняти спецодяг та повісити в шафу, засоби захисту покласти у відведене для них місце,  вимити руки і обличчя теплою водою.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні аварійної ситуації повідомити керівника виконавчого органу, при необхідності організувати евакуацію людей, що знаходяться на об’єкті, прийняти міри для усунення причин аварії.

5.2. При аварійних ситуаціях зовнішнього характеру (стійкий запах газу, можливе ураження електричним струмом, звисання з даху льоду, снігу, бурульок над місцем прибирання тощо) роботу негайно припинити і доповісти керівнику виконавчого органу.

5.3. При виникненні аварійної ситуації слід негайно огородити місце її виникнення та не допускати сторонніх осіб.

5.4. При нещасних випадках потрібно терміново надати долікарську допомогу потерпілому і при потребі викликати швидку допомогу за телефоном «103».

Про кожний такий випадок працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити керівника виконавчого органу та працівників відділу з питань праці, зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків.

5.5. У разі виявлення пожежі (ознак горіння), повідомити керівнику виконавчого органу та, за потреби, викликати оперативно-рятувальну службу за телефоном «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище), вжити можливих заходів для гасіння (локалізації, ліквідації вогнища) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння. Пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою порошкових вогнегасників.

5.6. Порядок дії щодо надання долікарської допомоги потерпілим під час нещасного випадку чи аварії:

- усунути вплив на організм потерпілого небезпечних і шкідливих факторів (звільнення його від дії електричного струму, звільнення від завалів, винос із загазованої зони тощо);

- оцінити стан потерпілого;

- визначити характер травми, яка створює найбільшу небезпеку для життя потерпілого, і послідовність дій по його рятуванню;

- виконати необхідні заходи для порятунку потерпілого в порядку терміновості (звільнення дихальних шляхів, проведення штучного дихання, зовнішнього масажу серця, зупинка кровотечі, накладання пов'язок тощо);

- підтримувати головні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу;

- викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103» чи доставити потерпілого до лікувального закладу.

5.7. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:

5.7.1. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою пов'язки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба.

5.7.2. При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з вух чи із рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку із льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.

5.7.3. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання пошкодження спинного мозку.

5.7.4. При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.8. Перша допомога при кровотечі:

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

5.8.1. Якщо поранена кінцівка – підняти її вгору.

5.8.2. Рану закрити перев'язувальним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском)

5.8.3. У випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, зв’язаних з пораненою областю, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом чи затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати швидку медичну допомогу.

5.9. Перша допомога при ураженні електричним струмом:

5.9.1. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

5.9.2. За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Ігнатчук 777 909

Блажієвський