Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 19.10.2012 № 690-1

Вимоги до бортових пристроїв громадського транспорту

у місті Луцьку.

Для забезпечення моніторингу графіка руху та керування громадським транспортом в місті Луцьку застосовуються бортові пристрої виробників з дотриманням таких вимог.

1. Забезпечення запису в бортові пристрої:

- порта сервера;

- IP-адреси сервера.

2.  Забезпечення оперативного запису і заміни в реальному часі в бортові пристрої:

- маршруту та графіка руху в форматі MXXXГXXX;

- кодів зупинки та звукових файлів з координатами широти та довготи;

- кодів точок відмітки та їх назв з координатами широти та довготи.

3. Забезпечення по проміжку часу передачі на сервер повідомлень в форматі GPRMC по специфікації NMEA 0183 та ідентифікатора пристрою.

4. Забезпечення по події (точка відмітки) передачі на сервер коду точки відмітки, часу запізнення/випередження в хвилинах та ідентифікатора пристрою.

5. Забезпечення визначення місцезнаходження транспортного засобу з похибкою не більше 20 м від точки відмітки.

6.   Автоматизоване оголошення зупинок по точках GPS.

7.   Бортовий пристрій повинен мати два звукові канали.

8. Бортові пристрої мають бути обладнані пультом водія з функціями:

8.1.Ідентифікація водія.

8.2.Передача водію повідомлень.

8.3.Відображення на пульті водія інформації про:

- назву точки відмітки;

- час запізнення або випередження від графіка руху;

- відображення місцевого часу, синхронізованого зі світовим;

- час прибуття на слідуючу точку відмітки;

- забезпечення оперативної зміни маршруту та графіка руху.

9. Бортові пристрої мають бути забезпечені відповідними сертифікатами, технічними умовами.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                         Юрій Вербич

Середа 777919