ПОЛОЖЕННЯ
про порядок влаштування огорож у м. Луцьку

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок влаштування огорож у м. Луцьку (надалі – Положення) розроблене відповідно до чинних державних норм і правил: ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», СН-441-72* «Вказівки по проектуванню огорож майданчиків та ділянок підприємств, будинків і споруд».

1.2. Положення регулює порядок влаштування огорож зі сторони магістральних вулиць і доріг та між суміжними землекористувачами, а також житлових вулиць місцевого значення у м. Луцьку з врахуванням існуючих архітектурних традицій, функціонально-планувальних вимог до забудови вулиць, типології елементів огорож.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі юридичні та фізичні особи, які мають у користуванні чи у власності земельні ділянки, що підлягають огородженню.

1.4. Доцільність огородження земельної ділянки визначається проектно-планувальною документацією, детальним планом території.

1.5. Дія цього Положення не розповсюджується на влаштування огороджень  заводів, фабрик, кладовищ, монастирів, закладів освіти та охорони здоров’я, режимних об’єктів (військові частини, установи та об’єкти пенітенціарного призначення).

2. Планувальні вимоги до влаштування огорож

2.1. Огорожі земельних ділянок необхідно влаштовувати по межі земельних ділянок, визначених документами на землекористування (державним актом, договором оренди).

2.2. Влаштування огорожі між суміжними земельними ділянками окремих землекористувачів, конструкція якої передбачає часткове втручання на суміжну земельну ділянку - можливе при умові нотаріально завіреної згоди власника суміжної земельної ділянки.

2.3. У разі відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки огорожа влаштовується у межах власного (орендованого) землекористування.

2.4. У разі розміщення будівлі (споруди) по межі ділянки необхідно передбачати влаштування огорожі з примиканням до фасаду будинку.

2.5. Забороняється проводити огородження території багатоквартирних житлових будинків.

3. Художньо-естетичні та технічні вимоги до огорож

3.1. Огорожі земельних ділянок повинні відповідати сучасним художньо-естетичним вимогам:

3.1.1. Проектна документація на влаштування огорожі виконується сертифікованими спеціалістами ліцензованої проектної організації.

3.2. Висота огорожі повинна відповідати вимогам СН-441-72*, але не перевищувати 1,6 м від рівня поверхні землі (не враховуючи висоту огорожі, що служить підпірною стіною).

3.3. Нижня, цокольна частина огорожі може бути глухою, висота якої не повинна перевищувати 0,75 м.

3.4. Верхня частина огорожі повинна бути прозорою. Коефіцієнт прозорості (відношення прозорих частин огорожі до суцільних частин огорожі) повинен бути більшим або рівним 50 (п’ятдесяти) відсотків.

3.5. Для влаштування огорожі необхідно використовувати природні та традиційні матеріали: камінь, облицювальну цеглу, бетон, дерево, а також металеві елементи – кований та прокатний метал, металеву сітку.

4. Перелік необхідних документів для отримання

дозволу на влаштування огорожі

4.1. Заява на ім’я міського голови про надання дозволу на влаштування огорожі.

4.2. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації заявника). 
4.3. Завірена згода на влаштування огорожі співвласників об’єкта нерухомості.
4.4. Копія документа, що засвідчує право власності заявника на об’єкт нерухомості – свідоцтво про право власності, копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину).

4.5. Копія технічного паспорта БТІ на об’єкт нерухомості.

4.6. Документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою.

4.7. Висновок управління містобудування та архітектури про можливість заміни існуючої (при необхідності), чи встановлення нової огорожі.

4.8. Висновок дирекції історико-культурного заповідника та управління культури і туризму Волинської обласної держадміністрації (для огорож земельних ділянок на території історико-культурного заповідника, пам’яток архітектури, їх охоронних зон та об’єктів у межах історичного ареалу міста Луцька).
4.9. Проектна документація на влаштування огорожі:

4.9.1. Викопіювання з плану м. Луцька М 1:500 з нанесеними червоними лініями та інженерними мережами, виконане на актуальній топографо-геодезичній зйомці (не старше 2-х років).

4.9.2. План огорожі М 1:200 або М 1:100.

4.9.3. Розгортка огорожі М 1:100 або М 1:50.

4.9.4. Фрагменти огорожі, робочі креслення воріт, хвіртки М 1:20 або М 1:10.
4.9.5. Розрізи М 1:200, М 1:100.

5. Отримання дозволу на влаштування огорожі

5.1. Особа, яка має намір влаштувати огорожу, повинна отримати дозвіл (рішення виконкому Луцької міської ради) на проведення таких робіт.

5.2. Для отримання дозволу (рішення виконкому Луцької міської ради) на влаштування огорожі необхідно подати в управління містобудування та архітектури або в «Центр надання муніципальних послуг» (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців) заяву та документи, зазначені у розділі 4 цього рішення.

6. Контроль за дотриманням

Положення про порядок влаштування огорож у м. Луцьку

6.1. Контроль за дотриманням Положення покладається на управління містобудування та архітектури, відділ муніципальної дружини, департамент житлово-комунального господарства та житлово-експлуатуючі організації міста Луцька.

6.2.  Уповноважені особи управління містобудування та архітектури, відділу муніципальної дружини, департаменту житлово-комунального господарства та житлово-експлуатуючих організацій мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 150, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.